球形氧化铝生产线配套工程扩建项目（第一阶段）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：天津泽希新材料有限公司

2021年6月

建设单位:	天津泽希新材料有限公司

法人代表：

编制单位: 天津泽希新材料有限公司

法人代表：

项目负责人:

建设单位：天津泽希新材料有限公司

电话：13820323705

邮编：300451

地址：天津滨海高新区海洋科技园泰山道65号

编制单位： 天津泽希新材料有限公司

电话：13820323705

邮编：300451

地址：天津滨海高新区海洋科技园泰山道65号

- 1、验收项目概况

天津泽希矿产加工有限公司成立于成立于1993 年，是一家专门从事加工、销售、建材、金属材料、耐火研磨材料、碳化硅、铸造砂等非金属矿球化产品并提供相关技术咨询服务等的外资企业。该企业共有两个厂区，分别位于天津市滨海高新区海洋科技园泰山道65号（南侧厂区）和66号（北侧厂区），于2020年8月更名为天津泽希新材料有限公司。

企业于2019年12月委托北京华夏国润环保科技有限公司院编制完成了《球形氧化铝生产线配套工程扩建项目环境影响报告表》，并于2020年1月8日取得了天津滨海高新技术产业开发区行政审批局文件《关于对天津泽希矿产加工有限公司球形氧化铝生产线配套工程扩建项目环境影响报告表的批复》（津高新审环准[2020]6号）。企业现有四台高温热处理炉，设有一套VPSA制氧站，生产球形氧化铝。根据环评及批复，本项目建设内容主要为建设一座VPSA制氧站厂房及液氧储罐。实际建设中，由于厂区原有VPSA制氧站暂能满足现阶段生产需求，本项目VPSA制氧站尚未建设，因此将球形氧化铝生产线配套工程扩建项目分两阶段验收，本次验收范围仅为液氧储罐及配套设施（第一阶段），待VPSA制氧站建成以后再进行验收（第二阶段）。

本项目于2020年2月动工建设，2020年12月完成第一阶段建设。

根据中华人民共和国环境保护部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》国环规环评[2017]4号和天津市人民政府令[2015]第20号《天津市建设项目环境保护管理办法》，天津泽希新材料有限公司组织开展本项目第一阶段的环保设施竣工验收工作。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，公司于2021年5月26日、27日委托天津中环宏泽环境检测服务有限公司对本项目噪声进行了现场验收监测，并依据国家有关法规文件、技术标准及该项目的环评文件，编制了该项目的环境保护验收监测报告。

- 2、验收依据

- 2.1环境保护相关法律

（1）中华人民共和国主席令[2014]第九号《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

（2）第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过对《中华人民共和国环境噪声污染防治法》做出修改（2018年12月29日）；

（4）第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行，2020年4月29日修正）；

（5）中华人民共和国主席令[2008]第八十七号《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行）；

（6）第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）。

## 2.2环境保护行政法规及规章

（1）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）；

（2）国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（4）国务院令[2014]第119号《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日）；

（5）环境保护部令[2015]第34号《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日）；

（6）环办[2015]113号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》；

（7）环办环评函[2017]1235号关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知（2017年8月3日）。

- 2.3竣工环境保护验收技术规范

(1)《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》；

(2)《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

(3)《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）；

(4) 《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）；

- 2.4其他相关文件

(1)《球形氧化铝生产线配套工程扩建项目环境影响报告表》（2019年12月）；

(2)《天津泽希矿产加工有限公司球形氧化铝生产线配套工程扩建项目环境影响报告表的批复》（津高新审环准[2020]6号）（2020年1月8日）。

- 3、项目建设情况

- 3.1地理位置及平面布置

本项目位于天津滨海高新区海洋科技园泰山道65号（南侧厂区）（中心坐标北纬：39.077910°，东经：117.651116°）。东侧隔塘汉路为合力得钢材市场；南侧隔华山道为天津市塘沽津滨阀门公司和华鑫气体公司；西侧为中海油田股份有限公司；北侧隔泰山道为天津泽希矿产加工有限公司。其地理位置图和周围环境简图详见附图1和附图2。

根据现场调查，本项目周围2.5km范围内无重点保护文物、古迹植动及人景观等保护目标，厂界200m范围内无声环境敏感目标。

3.2工程建设内容

3.2.1主要建设内容

本项目主要是补充厂区现有高温热处理炉对氧气的需求，当制氧站不能满足高温热处理炉生产所需氧气时，使用液氧储罐作为辅助能源补充。由于厂区原有VPSA制氧站暂能满足现阶段生产需求，本项目VPSA制氧站尚未建设，因此将球形氧化铝生产线配套工程扩建项目分两阶段验收，本次验收范围仅为液氧储罐及配套设施（第一阶段），待VPSA制氧站建成以后再进行验收（第二阶段）。

本项目总投资2000万元，在现有厂区内建设一座VPSA制氧站厂房和液氧储罐，占地面积1220m2。本项目第一阶段实际总投资150万元，在现有厂区内建设一座液氧储罐及配套设施，其余未建设内容将纳入项目第二阶段验收。本次验收范围为液氧储罐及配套设施。

本项目主体工程建构筑物一览表见表3-1：

表3-1主体工程建构筑物一览表

| 工程类别 | 环评工程内容 |  | 实际建设 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目组成 | 建设内容 |  |
| 主体工程 | 氧气站 | 新增制氧站厂房，占地面积为1092m2，为钢混，1层，建筑高度为15m； | 尚未建设，待第二阶段验收 |
|  |  | 液氧储罐露天安装，占地面积128 m2。 | 与环评一致，依托原有 |
| 储运工程 | 库房 | 主要用于存放原料和成品，建筑面积1431.0 m2。 | 与环评一致，依托原有 |
|  | 附属用房 | 1层，建筑面积306.4m2。 |  |
| 辅助工程 | 1#门卫 | 1层，建筑面积32m2。 | 与环评一致，依托原有 |
|  | 2#门卫 | 1层，建筑面积28m2。 |  |
|  | 办公楼 | 5层，建筑面积11014.08 m2，高18米。 |  |
| 公用工程 | 给水 | 由市政给水管网集中供水。 | 与环评一致，依托原有 |
|  | 排水 | 雨水经厂区雨水管网通过雨水排口排入市政管网。不新增生活污水。 | 与环评一致，依托原有 |
|  | 供电 | 由市政电网提供。 | 与环评一致，依托原有 |
|  | 供暖与制冷 | 车间夏季不制冷、冬季不采暖。门卫采暖、制冷采用空调。 | 与环评一致，依托原有 |
| 环保工程 | 噪声 | 采用低噪音设备、高噪音设备采取减振隔声措施。 | 与环评一致 |
|  | 废水 | 本项目不新增职工，进行内部调剂，无生活污水产生。 | 与环评一致 |
|  |  | 冷却水循环利用，不外排。 | 冷却水由制氧站产生，本阶段验收内容不涉及冷却水 |
|  | 固废 | 费吸附剂依托北侧厂房一般固废暂存处，收集后由厂家回收 | 废吸附剂主要由制氧站产生，本阶段验收内容不涉及固废产生 |

3.2.2主要设备及产品方案

3.2.2.1主要生产设备

本项目主要设备情况见表3-2。

表3-2  主要设备清单

| 序号 | 设备名称 |  | 型号 | 环评数量 | 实际数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力 设备 | 罗茨鼓风机 | ZR7-600 | 1台 | 0台 | 第二阶段验收 |
| 2 |  | 双轴电机 | ZR7-750W | 1台 | 0台 |  |
| 3 |  | 罗茨真空泵 | 10-1400kW-IP55(10kV) | 1台 | 0台 |  |
| 4 | 阀门 | 变压吸附专用开关阀 | DN700 | 2只 | 0只 |  |
| 5 |  | 变压吸附专用开关阀 | DN600 | 4只 | 0只 |  |
| 6 |  | 变压吸附专用开关阀 | DN350 | 2只 | 0只 |  |
| 7 |  | 变压吸附专用开关阀 | DN300 | 1只 | 0只 |  |
| 8 |  | 变压吸附专用调节阀 | DN300 | 1只 | 0只 |  |
| 9 |  | 变压吸附专用调节阀 | DN250 | 1只 | 0只 |  |
| 10 |  | 变压吸附专用调节阀 | DN200 | 2只 | 0只 |  |
| 11 |  | 压氧阀组 | / | 1套 | 0套 |  |
| 12 |  | 变压吸附专用手阀 | 含汽化器后常温手阀，不含安全阀 | 1批 | 0批 |  |
| 13 | 非标 设备 | 径向吸附器 | 霍尼韦尔C7012 | 2台 | 0只 |  |
| 14 |  | 常压氧气缓冲罐 | Kp15-17g | 2台 | 0只 |  |
| 15 |  | 真空泵密封水水箱 | SRC自制 | 1台 | 0只 |  |
| 16 |  | 鼓风机换热器 | Pt100 | 1台 | 0只 |  |
| 17 | 氧压机系统 | 活塞氧压机 | ZW-52.8/2 | 2台 | 0只 |  |
| 18 |  | 低压氧气缓冲罐 | 30m3 | 1台 | 0只 |  |
| 19 |  | 低压氧气放空消音器 | / | 1台 | 0只 |  |
| 20 | 氧气储罐 |  | 50m3 | 1套 | 1套 | 不变 |
| 21 | 汽化器 |  | 1500Nm3/h | 2台 | 2台 | 不变 |
| 22 | 减压装置 |  | / | 1套 | 1套 | 不变 |
| 23 | 流量计 |  | DN100 | 1套 | 1套 | 不变 |
| 24 | 充液电源 |  | / | 1套 | 1套 | 不变 |
| 25 | 基础、围栏 |  | / | 1套 | 1套 | 不变 |

3.2.2.2产品方案

液氧储罐用途为当制氧站不能满足高温热处理炉生产所需氧气时，辅助能源补充，周转量为50m3，与环评一致，制氧站产品方案待第二阶段进行验收。

3.2.3 公共设施

（1）供电：照明、设备用电由市政供电管网提供，厂区设一座变配电站，电压等级为380V，变压器总容量为1250kWA。

（2）供热：生产车间夏季不制冷、冬季不采暖，门卫采暖、制冷采用空调。

3.2.4劳动定员、工作制度

本项目不新增员工，进行内部调剂。全年工作360天，三班制。

3.4水源及水平衡

（1）给水

本项目第一阶段验收不新增员工，进行内部调剂，不新增生活用水，同时不新增生产用水。

（2）排水

本项目不新增生活污水和生产废水排放。

3.5项目变动情况

本项目第一阶段仅建设一套液氧储罐及配套设施，根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）并结合前述工程建设内容，本项目建设性质、规模、建设地点、主要生产工艺、主体工程、辅助工程、公用工程以及污染治理设施等内容及规模较环评时一致。本项目未发生重大变动。

3.6 生产工艺

图3-1液氧储罐系统工艺及产污节点图

工艺流程简述：

本项目第一阶段建设内容为安装一台50m3/8bar的液氧储罐，外购液氧，通过液氧槽车运输供应液氧，可以存贮约40~45吨液氧。当制氧站不能满足高温热处理炉生产所需氧气时，企业将使用液氧储罐作为辅助能源补充。

液态氧通过两台1500Nm3/h的空温式汽化器，与空气进行热交换，转换为气态氧气，经过减压装置，将氧气压力控制在0.15Mpa，将压力稳定的氧气输送入主管道中。按照每小时750Nm3的需求量，储罐每次充满液氧后，可持续维持生产40小时。但为了生产安全，储罐内液氧液位不能低于35%，以满足气体供应的运输时间要求，生产过程会产生噪声。

- 4 环境保护设施

- 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

本项目员工为厂区内部调剂，不新增生活废水排放。且第一阶段建设内容不涉及生产用水和排放。

4.1.2噪声

本项目主要噪声源为气化器以及各种泵等设备，企业选用低噪声设备，隔声减振，并合理布局，将噪声源远离厂界布置等降噪措施，降低设备运行噪声的影响。

4.1.3固废

本项目第一阶段建设内容不涉及固废的产生。

- 4.2排污口规范化

根据天津市环保局《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）及《关于加强我市排放口整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号），本项目应设置符合《污染源监测技术规范》的要求，并在醒目位置设置环境保护图形标志牌。

本项目第一阶段建设内容为1套液氧储罐，不涉及废气、废水、固体废物排放。

- 4.3环保设施投资及环保设施落实情况

本次第一阶段验收实际总投资为150万元，实际环保投资为2万元，环保投资占总投资的1.30%。本项目实际环保投资具体情况见表4-1。

表4-1 环保投资一览表

| 序号 | 规模与内容 | 环评计划投资（万元） | 第一阶段实际投资金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期扬尘、噪音防治措施 | 2 | 1 |
| 2 | 营运期隔音、降噪设施 | 2 | 1 |
| 3 | 固体废物收集与暂存 | 1 | 0 |
| 4 | 排污口规范化 | 1 | 0 |
| 合计 |  | 6 | 2 |

- 5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批意见

- 5.1环境影响报告表的主要结论与建议

5.1.1项目概况

天津泽希矿产加工有限公司拟投资2000万元选址于天津滨海高新区海洋科技园泰山道65号建设“球形氧化铝生产线配套工程扩建项目”，主要内容为建设一套VPSA制氧站作为扩产能项目的配套工程，并配备一套液氧储罐系统辅助能源补充。

5.1.2废气

本项目产生氮气、氧气等为空气的主要成分，无其他有毒有害气体，因此直接排放至大气中，对环境无污染；产生的汽车尾气所含污染物浓度与汽车行驶条件有很大关系，汽车在空档时，THC和CO浓度最高，低速时THC和CO浓度最高，高速时NO2浓度最高。槽车运输过程中产生的废气易于扩散且排放量相对较小，对周边环境影响较小。

5.1.3废水

本项目员工为厂区内部调剂，员工办公、生活依托天津泽希矿产加工有限公司泰山道北侧厂区，本项目不新增生活废水排放。生产废水为设备间接冷却水和软水制备排水，设备排水经过冷却水槽通过风冷装置降温成冷却水，冷却水利用循环水系统再进入设备循环使用，不外排。软水制备排水经南侧厂区总排口排入市政污水管网最终排入北塘污水处理厂处理。污水水质达到天津市《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级标准。

5.1.4噪声

本项目本项目主要噪声源为鼓风机、氧压机、气化器以及各种泵等设备，经预测，项目昼夜南、西、北侧厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求，东侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类要求，项目噪声不会对周围环境产生明显影响。

5.1.5固体废物

废吸附剂属于一般固废收集后外售。本项目不新增职工，故不新增生活垃圾。

5.1.6总量控制

本项目依据排放标准计算COD总量指标为0.054t/a。建议以此数据作为总量控制指标的参考。

- 5.2审批意见

天津泽希矿产加工有限公司：

你单位呈报的《天津泽希矿产加工有限公司球形氧化铝生产线配套工程扩建项目环境影响报告表》及相关材料已收悉。经研究， 现批复如下：

一、天津泽希矿产加工有限公司北侧厂区位于天津滨海高新技术产业开发区海洋科技园泰山道66号，南侧厂区位于泰山道65号，主要从事加工销售建材、金属材料、耐火研磨材料、碳化硅、铸造砂等非金属矿球化产品。现该公司拟投资2000万元，在南侧厂区建设球形氧化铝生产线配套工程扩建项目。本项目建筑面积1200m2，主要建设内容为建设一座VPSA制氧站厂房（一套VPSA制氧站及一套液氧储罐系统），其中一般固体废物暂存处理及员工办公依托北侧厂区。本项目计划2020年3月投产，建成后用于补充南侧厂区现有项目对氧气的需求量。本项目环保投资6万元，主要用于施工期噪声、扬尘防治，营运期噪声治理、固体废物处理及排污口规范化等。项目的建设符合国家产业政策的要求，根据环境影响报告表结论，在严格落实报告表中各项环保措施的前提下，同意项目建设。

二、根据建设项目环境影响评价政府信息公开有关要求，建设单位已完成了该项目环评报告表信息的全本公示，并提交公示情况的证明材料。我局将该项目环评报告表全本信息在天津高新区政务网上进行了公示。

三、该项目应在设计、建设阶段认真落实环境影响报告表中各项要求，并重点做好以下工作：

（一）施工期应严格遵守《天津市大气污染防治条例》、《天津市噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》相关环保要求，做好防尘措施，统筹安排施工进度，严格落实扬尘污染控制六个100%，将扬尘影响降至最低；优先选用低噪声设备，合理选择施工时间；做好施工期扬尘、噪声、废水、固体废物污染防治工作，减少施工期对环境造成的负面影响。

（二）设备间接冷却水利用经循环水系统处理后循环使用，不外排；软水制备排水经南侧厂区总排口排入市政管网，进入北塘污水处理厂处理，南侧厂区总排口废水中各污染物须满足《污水综合排放标准》(DB12/356-2018）三级标准。

（三）鼓风机、真空泵、电机、氧压机、汽化器等设备为主要噪声源，应优先选用低噪设备，采取隔声、减振等措施，确保南侧厂区南、西、北侧厂界昼间噪声叠加值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，确保东侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类要求。

（四）固体废物分类收集。废吸附剂属于一般固体废物，交由厂家回收；确保处置去向合理，避免产生二次污染。

四、该项目建成后，主要污染物预测排放量为：化学需氧量0.054吨/年；其中新增化学需氧量的倍量指标由2018年经环保部认定的滨海高新区污水处理厂项目平衡解决。

五、按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71号）和《关于发布< 天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测〔2007〕57 号）要求，落实排污口规范化工作。

六、按照《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可证管理暂行规定》、《固定污染源排污许可分类管理名录》等排污许可证相关管理要求，申领排污许可证。

七、依据报告表及排污许可相关技术指南和规范科学的制定自行监测方案，开展污染物监测工作，并将相关监测结果及时报送环境保护主管部门。

八、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

九、该项目建设过程中应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”管理制度。该建设项目竣工后，根据《建设项目环境保护管理条例》及相关要求，开展建设项目竣工环境保护验收工作。

十、该项目主要执行以下环境保准

1.《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级

2.《声环境质量标准》（GB3096-2008)3类、4a类

3.《建筑物施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

4.《 工 业 企业厂 界 环 境 噪 声排 放 标 准 》 (GB12348-2008)3 类、4类

5.《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级

6.《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

7. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单

8. 国家、天津市其他相关环境标准

此复

2020年1月8日

- 5.2 环评审批意见落实情况

本项目按照《建设项目环境保护管理条例》和环境保护主管部门的要求和规定，前期进行了环境影响评价及环保设计，环保审批手续较为齐全，建设基本做到“三同时”。

项目的性质、规模、地点生产工艺和防治污染、防治生态破坏的措施未发生重大变更。项目环评批复意见落实情况见表5-1。

表5-1  环评审批意见落实情况汇总表

| 审批意见应当落实的内容 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工期应严格遵守《天津市大气污染防治条例》、《天津市噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》相关环保要求，做好防尘措施，统筹安排施工进度，严格落实扬尘污染控制六个100%，将扬尘影响降至最低；优先选用低噪声设备，合理选择施工时间；做好施工期扬尘、噪声、废水、固体废物污染防治工作，减少施工期对环境造成的负面影响。 | 已落实，施工期已严格遵守《天津市大气污染防治条例》、《天津市噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》、《天津市建设工程文明施工管理规定》相关环保要求，施工期间已将扬尘影响降至最低，优先选用低噪声设备，减少了施工期对环境造成的负面影响。 |
| 2 | 设备间接冷却水利用经循环水系统处理后循环使用，不外排；软水制备排水经南侧厂区总排口排入市政管网，进入北塘污水处理厂处理，南侧厂区总排口废水中各污染物须满足《污水综合排放标准》(DB12/356-2018）三级标准。 | 本项目VPSA制氧站尚未建设，生产用排水来源于VPSA制氧站，因此第一阶段验收不涉及生产废水。且无新增生活污水。 |
| 3 | 鼓风机、真空泵、电机、氧压机、汽化器等设备为主要噪声源，应优先选用低噪设备，采取隔声、减振等措施，确保南侧厂区南、西、北侧厂界昼间噪声叠加值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，确保东侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类要求。 | 已落实，本项目VPSA制氧站尚未建设，本项目主要噪声源为气化器以及各种泵等设备，本项目选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，根据检测报告，南、西、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，东侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类要求。 |
| 4 | 固体废物分类收集。废吸附剂属于一般固体废物，交由厂家回收；确保处置去向合理，避免产生二次污染。 | 本项目VPSA制氧站尚未建设，因此不产生固体废物。 |
| 5 | 该项目建成后，主要污染物预测排放量为：化学需氧量0.054吨/年；其中新增化学需氧量的倍量指标由2018年经环保部认定的滨海高新区污水处理厂项目平衡解决。 | 本项目VPSA制氧站尚未建设，生产用排水来源于VPSA制氧站，因此第一阶段验收不涉及生产废水，且无新增生活污水，无需计算总量。 |
| 6 | 按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71号）和《关于发布< 天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测〔2007〕57 号）要求，落实排污口规范化工作。 | 已落实，已按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理〔2002〕71号）和《关于发布< 天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测〔2007〕57 号）要求，进行排污口规范化。 |
| 7 | 按照《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可证 管理暂行规定》、《固定污染源排污许可分类管理名录》等排污许可证相关管理要求，申领排污许可证。 | 已进行排污登记，登记编号：91120116600514910P004X |
| 8 | 依据报告表及排污许可相关技术指南和规范科学的制定自行监测方案，开展污染物监测工作，并将相关监测结果及时报送环境保护主管部门。 | 已落实，已制定监测方案并定期进行日常监测。 |

- 6 验收执行标准

营运期南、西和北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，东侧紧邻塘汉路，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类，具体见表6-1。

表6-1 运营期噪声排放标准      单位：dB(A)

| 类别 | 适应区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4类 | 东侧厂界 | 70 | 55 |
| 3类 | 南、西、北侧厂界 | 65 | 55 |

7 验收监测内容

通过对各类污染物达标情况的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

噪声监测点位及监测内容详见表7-1。

表7-1  噪声监测内容一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 四周厂界外1m各设1各点位 | 等效连续A声级 | 监测2天，昼间2次，夜间1次 |

- 8 质量保证和质量控制

本项目噪声由天津中环宏泽环境检测服务有限公司进行检测，检测时间为2021年5月26日、2021年5月27日详细如下：

- 8.1监测分析方法及监测仪器

噪声监测分析方法见表8-1，监测仪器见表8-2。

表8-1 监测分析方法

| 污染类别 | 监测因子 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 |

表8-2 污染物监测仪器

| 污染类别 | 监测因子 | 仪器 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 多功能声级计AWA5688、声校准器AWA6021A、便携式风向风速仪 PLC-16025 |

- 8.2质量保证措施

（1）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。本次监测采样及样品分析均严格按照相关规范等要求进行，实施全程序质量控制。

（2）人员能力

监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。监测数据严格实行三级审核制度。

（3）噪声监测

噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关要求，应在无雨雪、无雷电天气，风速小于5m/s以下进行。声级计测量前后均进行校准，且前、后校准示值偏差不得大于0.5dB。

- 9 验收监测结果

- 9.1生产工况

天津中环宏泽环境检测服务有限公司于验收期间对球形氧化铝生产线配套工程扩建项目进行验收监测，验收期间各生产设备及环保设备正常运行，满足验收监测要求。

9.2污染物达标排放监测结果

项目噪声监测点位位于四周厂界边界外1m。监测结果见表9-1。

表9-1 噪声检测结果

| 采样日期 | 测量时段 | 采样地点 | 检测位置编号 | 检测值dB(A) | 标准值dB(A) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2021.5.26 | 昼间一次 | 东侧厂界外1m | 1# | 63 | 70 | 达标 |
|  |  | 南侧厂界外1m | 2# | 59 | 65 | 达标 |
|  |  | 西侧厂界外1m | 3# | 59 |  | 达标 |
|  |  | 北侧厂界外1m | 4# | 61 |  | 达标 |
|  | 昼间二次 | 东侧厂界外1m | 1# | 61 | 70 | 达标 |
|  |  | 南侧厂界外1m | 2# | 58 | 65 | 达标 |
|  |  | 西侧厂界外1m | 3# | 57 |  | 达标 |
|  |  | 北侧厂界外1m | 4# | 59 |  | 达标 |
|  | 夜间 | 东侧厂界外1m | 1# | 50 | 55 | 达标 |
|  |  | 南侧厂界外1m | 2# | 47 |  | 达标 |
|  |  | 西侧厂界外1m | 3# | 49 |  | 达标 |
|  |  | 北侧厂界外1m | 4# | 46 |  | 达标 |
| - 2021.5.27 | 昼间一次 | 东侧厂界外1m | 1# | 61 | 70 | 达标 |
|  |  | 南侧厂界外1m | 2# | 59 | 65 | 达标 |
|  |  | 西侧厂界外1m | 3# | 58 |  | 达标 |
|  |  | 北侧厂界外1m | 4# | 60 |  | 达标 |
|  | 昼间二次 | 东侧厂界外1m | 1# | 61 | 70 | 达标 |
|  |  | 南侧厂界外1m | 2# | 58 | 65 | 达标 |
|  |  | 西侧厂界外1m | 3# | 58 |  | 达标 |
|  |  | 北侧厂界外1m | 4# | 60 |  | 达标 |
|  | 夜间 | 东侧厂界外1m | 1# | 50 | 55 | 达标 |
|  |  | 南侧厂界外1m | 2# | 48 |  | 达标 |
|  |  | 西侧厂界外1m | 3# | 50 |  | 达标 |
|  |  | 北侧厂界外1m | 4# | 48 |  | 达标 |

监测结果分析：东侧厂界昼间噪声值为61~63dB（A），夜间噪声值为50dB（A），厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）4类标准；南、西、北侧厂界昼间噪声值为58~61dB（A），夜间噪声值为46~49dB（A），噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。

- 10.环境管理措施调查结果

- 10.1建设项目环境管理规章制度的建立及执行情况

本项目的建设按照法律法规各项要求，执行了建设项目环境管理制度及环境保护“三同时”制度，对排污口进行了规范化的管理。本项目环评、批复等各项审批手续和档案齐全。经现场勘查，建设期间和试生产阶段未发生扰民和污染事故，符合建设项目环境管理的有关规定。

- 10.2环境保护管理规章制度的建立及执行情况

天津泽希新材料有限公司制定了环保管理制度，设兼职人员负责环境管理和日常环境监测工作有关内容。环境管理人员，主要负责制定本企业环境保护规划和管理规章制度并监督实施；组织协调环境监测工作，检查和监督环保设施运行情况，推广应用环境保护先进技术和经验，组织开展环保专业技术培训和技术交流等。

环境管理机构负责公司环境保护管理及环保管理体系建设工作，主要包括：国家环保法律法规政策的贯彻落实、公司各种环保管理制度的制订与落实、监测计划的落实、环境保护工作日常管理、污染防治与三废资源综合利用、环保设施运行监督管理、污染事故处理及环保宣传等工作。

- 10.3环保设施运行检查、维护情况

为确保环保设施的正常运行，加强对声等环保设施的管理，保证污染物排放达标排放，设有专门人员对设施进行管理，能够做到发现问题及时处理，减小对周围环境的影响。

为确保环保设施长期安全稳定的运行，环保设施维护由环境管理人员负责，针对环保设施开展的设备预检修工作，将存在的隐患提前排除，确保环保设施稳定运行，保证各种环保指标合格。环保治理设施一旦出现故障时，有“三废”外排的生产工序必须停产。

- 10.4环境管理目标

针对本项目建设所带来的各种环境问题及所排污染物及防治措施，建设单位认真履行，落实并监督环保设施的运行情况并加强管理，定期监测各污染物排放浓度以达到预定的处理效果。

- 11验收监测结论

11.1厂界噪声

根据监测结果显示，项目南、西、北侧厂界昼间夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）限值，东侧厂界满足4类标准（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）限值。

11.2废水

本项目VPSA制氧站尚未建设，生产用排水来源于VPSA制氧站，因此第一阶段验收不涉及生产废水，且无新增生活污水。

11.4固体废物

本项目VPSA制氧站尚未建设，因此不产生固体废物。

11.5污染物排放总量

本项目第一阶段验收内容不产生生产废水和生活污水，因此无需计算总量。

11.6验收结论

综上，本项目环境保护设施不在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第二章第八条所列情形之一。球形氧化铝生产线配套工程扩建项目环境保护手续齐全，落实了环境影响评价报告表及批复文件提出的污染防治措施，竣工环保验收合格。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                            填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 球形氧化铝生产线配套工程扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2019-120318-30-03-457506 |  | 建设地点 |  | 天津滨海高新区海洋科技园泰山道65号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 十九、非金属矿物制品业”中的55耐火材料及其制品“其他” |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 改扩建 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | / |  | 环评单位 |  | 北京华夏国润环保科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 天津滨海高新技术产业开发区管委会 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 津高新审环准[2020]6号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2020年2月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2020年12月 |  | 排污许可证审领时间 |  | -- |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | -- |  | 本工程排污许可证编号 |  | -- |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 天津中环宏泽环保咨询服务有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 天津中环宏泽环境检测服务有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 75% |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | 环保设施投资总概算(万元) |  |  | 6 |  | 所占比例(%) |  | 0.30 |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  | 2 |  | 所占比例(%) |  | 1.30 |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  | 0 | 废气治理(万元) |  | 0 | 噪声治理(万元) |  | 2 | 固体废物治理(万元) |  |  | 1 |  | 绿化及生态(万元) |  | 0 | 其他(万元) |  | 0 |
|  | 新增废水处理能力 |  |  | -- |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理能力 |  |  | -- |  | 年均工作时间 |  | 3600h |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 天津泽希新材料有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  | 91120116MA073L250B |  | 验收时间 |  | 2021年6月 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身消减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”消减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代消减量(11) |  | 排放倍增量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。